после перепрожига при ненулевом номере кассы необходимо ввести

сервисный код

844- МИНИКА 1102МК-Ф

843- ЭКР2102К-Ф

844 - версия для работы с ФФД 1.2, для блока связи версии 3.8

(горит оранжевый, а моргает зеленый/желтый)

844_1 - версия для работы с ФФД 1.2, для блока связи версии 2

(моргает оранжевый, а горит зеленый/желтый, а )

16.02.2022

- уменьшено время ожидания ответа сервера с 5 мин до 2

- значение ОКП при обнулении присваивается рабочего сервера, а не тестового

05.03.2022

- исправлена передача в ОФД наименование секции при работе с компом

- изменен алгоритм работы в чеке коррекции при работе с компом

0x93 – передача данных по чеку коррекции

0x92 – открытие чека коррекции

продажа, продажа.

05.03.2022

- добавленно значение опции

5- тип печати

0 — обычный шрифт

1- мелкий шрифт

2- узкий шрифт

3- запрет печати в кассовом режиме

Коды ошибок на индикатора

| Код HEX |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00h | Ошибка ввода |  |
|  | 08h | Неверная цена (сумма) |  |
|  | 0Ah | Неверное количество |  |
|  | 0Bh | Переполнение счетчика наличности |  |
|  | 0Ch | Невозможно сторно последней операции |  |
|  | 0Dh | Сторно по коду невозможно (в чеке зарегистрировано меньшее количество товаров с указанным кодом) |  |
|  | 0Eh | Невозможен повтор последней операции |  |
|  | 0Fh | Повторная скидка на операцию невозможна |  |
|  | 10h | Скидка/надбавка на предыдущую операцию невозможна |  |
|  | 11h | Неверный код товара |  |
|  | 12h | Неверный штрих-код товара |  |
|  | 13h | Неверный формат |  |
|  | 14h | Неверная длина |  |
|  | 15h | ККМ заблокирована в режиме ввода даты |  |
|  | 16h | Требуется подтверждение ввода даты |  |
|  | 18h | ФИО кассира не запрограммировано |  |
|  | 19h | Нет подтверждения или отмены продажи |  |
|  | 1Ah | Отчет с гашением прерван. Вход в режим невозможен. |  |
|  | 1Bh | Отключение контроля наличности невозможно (не настроены необходимые типы оплаты). |  |
|  | 1Eh | Вход в режим заблокирован |  |
|  | 1Fh | Проверьте дату и время |  |
|  | 3Dh | Товар не найден |  |
|  | 3Eh | Весовой штрих-код с количеством <>1.000 |  |
|  | 3Fh | Переполнение буфера чека |  |
|  | 40h | Недостаточное количество товара |  |
|  | 41h | Сторнируемое количество больше проданного |  |
|  | 42h | Заблокированный товар не найден в буфере чека |  |
|  | 43h | Данный товар не продавался в чеке, сторно невозможно |  |
|  | 70h | Сумма сторно больше, чем было получено данным типом оплаты |  |
|  | 71h |  | Сумма не наличных платежей превышает сумму чека |
|  | 72h |  | Сумма платежей меньше суммы чека |
|  | 73h |  | Накопление меньше суммы возврата или аннулирования |
|  | 75h |  | Переполнение суммы платежей |
|  | 76h |  | Смена закрыта |
|  | 7Ah |  | Данная модель ККМ не может выполнить команду |
|  | 7Bh |  | Неверная величина скидки / надбавки |
|  | 7Ch |  | Операция после скидки / надбавки невозможна |
|  | 7Dh |  | Неверная секция |
|  | 7Eh |  | СНО не определена |
|  | 7Fh |  | Переполнение при умножении |
|  | 81h |  | Переполнение итога чека |
|  | 86h |  | Вносимая клиентом сумма меньше суммы чека |
|  | 87h |  | Открыт чек возврата – операция невозможна |
|  | 88h |  | Смена превысила 24 часа |
|  | 89h |  | Открыт чек продажи – операция невозможна |
|  | 8Ah |  | Переполнение ФП |
|  | 9Ah |  | Чек закрыт – операция невозможна |
|  | 9Bh |  | Чек открыт – операция невозможна |
|  | 9Ch |  | Смена открыта, операция невозможна |
|  | 9Dh |  | ККМ заблокирована, ждет ввода пароля доступа к ФП |
|  | 9Eh |  | Заводской номер уже задан |
|  | 9Fh |  | Выключение питания, документ отменен |
|  | A0h |  | Ошибка Ф.П. |
|  | A1h |  | ФН отсутствует или не исправен |
|  | A2h |  | Другой ФН |

01.04.2022

5- тип печати

0 — обычный шрифт

1- мелкий шрифт

2- узкий шрифт

3- запрет печати в кассовом режиме

по клавише ПовЧ возможно напечатать чек

27.04.2022

- счтывание КМ приводило к зависании машины

21.09.2022

- счтывание КМ приводило к зависании машины

- изменены таймауты для передаче по ETHERNET

28.09.2023

Изменено формирование значения реквизитов, входящих в состав реквизита

"код товара" (тег 1163)

1305  КТ GS1.M Значение реквизита состоит из строки "01", значения

идентификатора применения 01 (GTIN,

идентификационный номер единицы товара, строка

из 14 цифр), строки "21" и значения идентификатора

применения 21 (SERIAL, серийный номер,

буквенно-цифровая строка длиной до 20 символов).

Значения идентификаторов применения выделяются

из считанной последовательности символов

1306 КТ КМК Значение реквизита состоит из строки "01", значения

идентификатора применения 01 (GTIN,

идентификационный номер единицы товара, строка

из 14 цифр), строки "21" и значения идентификатора

применения 21 (SERIAL, серийный номер,

буквенно-цифровая строка длиной до 20 символов).

Значения идентификаторов применения выделяются

из считанной последовательности символов