МИНИКА 1105К-Ф

796 -Версия ПО для ФФД 1.05

МИНИКА1102МК-Ф / ЭКР2102К-Ф

783 -  Версия ПО для ФФД 1.05, для блока связи версии 3.8

(горит оранжевый, а моргает зеленый/желтый)

783_1 -  Версия ПО для ФФД 1.05, для блока связи версии 2

(моргает оранжевый, а горит зеленый/желтый, а )

783р -  Версия ПО для ФФД 1.05, для блока связи версии 3.8

(горит оранжевый, а моргает зеленый/желтый) для принципалов

783р_1 - Версия ПО для ФФД 1.05, для блока связи версии 2

(моргает оранжевый, а горит зеленый/желтый, а ) для принципалов

844 -  Версия ПО для ФФД 1.2, для блока связи версии 3.8

(горит оранжевый, а моргает зеленый/желтый)

844_1 -  Версия ПО для ФФД 1.2, для блока связи версии 2

(моргает оранжевый, а горит зеленый/желтый, а )

ServiceUtility -утилита для программирования ККТ 1.7.4

утилита работает с ККТ со следующими настройками:

Настройках связи — Модификация протокола- двухбайтная длина

PmtAgentUtilitySetup- утилита для версии ПО  ККТ 783p — для программирования 90 платежных агентов

25.12.2025 в кассах налоговые ставки программируются в программировании секций	 следующим образом:

1   НДС 20%

2   НДС 10%

3   НДС 20/120

4   НДС 10/110

5   НДС 0%

6   БЕЗ НДС

7   НДС 5%

8   НДС 7%

9   НДС 5/105

10 НДС 7/107

11 НДС 22%

12 НДС 22/122

Коды ошибок на индикаторе

| Код HEX | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| 00h | Ошибка ввода |  |
| 08h | Неверная цена (сумма) |  |
| 0Ah | Неверное количество |  |
| 0Bh | Переполнение счетчика наличности |  |
| 0Ch | Невозможно сторно последней операции |  |
| 0Dh | Сторно по коду невозможно (в чеке зарегистрировано меньшее количество товаров с указанным кодом) |  |
| 0Eh | Невозможен повтор последней операции |  |
| 0Fh | Повторная скидка на операцию невозможна |  |
| 10h | Скидка/надбавка на предыдущую операцию невозможна |  |
| 11h | Неверный код товара |  |
| 12h | Неверный штрих-код товара |  |
| 13h | Неверный формат |  |
| 14h | Неверная длина |  |
| 15h | ККМ заблокирована в режиме ввода даты |  |
| 16h | Требуется подтверждение ввода даты |  |
| 18h | ФИО кассира не запрограммировано |  |
| 19h | Нет подтверждения или отмены продажи |  |
| 1Ah | Отчет с гашением прерван. Вход в режим невозможен. |  |
| 1Bh | Отключение контроля наличности невозможно (не настроены необходимые типы оплаты). |  |
| 1Eh | Вход в режим заблокирован |  |
| 1Fh | Проверьте дату и время |  |
| 3Dh | Товар не найден |  |
| 3Eh | Весовой штрих-код с количеством <>1.000 |  |
| 3Fh | Переполнение буфера чека |  |
| 40h | Недостаточное количество товара |  |
| 41h | Сторнируемое количество больше проданного |  |
| 42h | Заблокированный товар не найден в буфере чека |  |
| 43h | Данный товар не продавался в чеке, сторно невозможно |  |
| 70h | Сумма сторно больше, чем было получено данным типом оплаты |  |
| 71h |  | Сумма не наличных платежей превышает сумму чека |
| 72h |  | Сумма платежей меньше суммы чека |
| 73h |  | Накопление меньше суммы возврата или аннулирования |
| 75h |  | Переполнение суммы платежей |
| 76h |  | Смена закрыта |
| 7Ah |  | Данная модель ККМ не может выполнить команду |
| 7Bh |  | Неверная величина скидки / надбавки |
| 7Ch |  | Операция после скидки / надбавки невозможна |
| 7Dh |  | Неверная секция |
| 7Eh |  | СНО не определена |
| 7Fh |  | Переполнение при умножении |
| 81h |  | Переполнение итога чека |
| 86h |  | Вносимая клиентом сумма меньше суммы чека |
| 87h |  | Открыт чек возврата – операция невозможна |
| 88h |  | Смена превысила 24 часа |
| 89h |  | Открыт чек продажи – операция невозможна |
| 8Ah |  | Переполнение ФП |
| 9Ah |  | Чек закрыт – операция невозможна |
| 9Bh |  | Чек открыт – операция невозможна |
| 9Ch |  | Смена открыта, операция невозможна |
| 9Dh |  | ККМ заблокирована, ждет ввода пароля доступа к ФП |
| 9Eh |  | Заводской номер уже задан |
| 9Fh |  | Выключение питания, документ отменен |
| A0h |  | Ошибка Ф.П. |
| A1h |  | ФН отсутствует или не исправен |
| A2h |  | Другой ФН |